BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Options : Voitures particulières - Véhicules industriels - Motocycles

SESSION 2016

ÉPREUVE E11

ANALYSE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE

Durée : 3 heures							Coefficient : 2

CORRIGÉ

Le dossier corrigé comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12.

Il est accompagné d’une grille d’évaluation par candiat.

MISE EN SITUATION

Lors d’un démarrage, la voiture refuse d’enclencher les vitesses. Après analyse à l’aide de l’outil de diagnostic, il s’avère que l’actionneur électrique d’embrayage ne remplit pas son rôle correctement. Ce dysfonctionnement motive une intervention en vue d’identifier la cause de la panne.

# Objectif

L’actionneur d’embrayage est démontable. Après avoir analysé le montage de l’ensemble et isolé les composants défectueux, vous devez en déterminer les références afin de décider du remplacement des éléments ou de l’actionneur complet.

CHAPITRE 1  Repérage et analyse

 Question 1.1 : Sur le schéma ci-dessous, entourer l’actionneur d’embrayage.

 Question 1.2 : Relier les cadres, par une flèche, aux pièces qui reçoivent ou qui donnent l’énergie.

Energie venant du moteur électrique

Energie partant vers le mécanisme d’embrayage

 Question 1.3 : Sur la perspective ci-dessous, entourer  le composant qui reçoit l’énergie de l’actionneur d’embrayage.

 QUESTION 1.4 : Sur le schéma (actigramme) ci-dessous, replacer les 3 propositions suivantes aux bons endroits.

Propositions à replacer :

| Fourchette libre « Mécanisme embrayé » | Fourchette actionnée « Mécanisme débrayé » | Actionner la fourchette d’embrayage |
| --- | --- | --- |

……………………………..

……………………………...

Actionneur d’Embrayage

Energie électrique

Informations position de l’embrayage

Ordres de l’ECU

……………………………..

……………………………...

Fourchette libre

Mécanisme embrayé

Fourchette actionnée

Mécanisme débrayé

Fonction globale :

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Actionner la fourchette

d’embrayage

 QUESTION 1.5 : À l’aide du dossier ressources, écrire dans les cadres correspondants, dans quelle situation le mécanisme se trouve.

Position :

Position :

Embrayé

Débrayé

 QUESTION 1.6 : Analyser ci-dessous (à l’aide de la perspective d’ensemble éclatée, DR 8/10) le dispositif d’étanchéité entre le couvercle 3 et le carter 1.

Pour cela, compléter le tableau suivant en cochant les bonnes cases :

| Type d’étanchéité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statique |  |  | Directe |  |
| Dynamique |  |  | Indirecte |  |

Il apparaît que l’élément assurant l’étanchéité entre le couvercle et le carter est en cause. En vue de commander cette pièce, compléter la ligne de nomenclature suivante.

| 10 | 1 | JOINT TORIQUE DE COUVERCLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |

CHAPITRE 2  Cinématique

 QUESTION 2.1 : Déterminer quels sont les mouvements possibles entre la roue dentée 5 et le carter 1. Compléter en mettant 1 ou 0 dans les cases correspondant à chacun des mouvements possibles entre roue dentée 5 et le carter 1.

0

0

0

0

0

1

 QUESTION 2.2 : En déduire quel est le type de liaison entre la roue et le carter. Cocher la case correspondante.

| Glissière |  |  | Pivot glissant |  |  | Rotule |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pivot |  |  | Encastrement |  |  | Ponctuelle |  |

À l’aide de la perspective d’ensemble et de la nomenclature, dire :

- Quelle est la pièce réalisant cette liaison ?

Coussinet à collerette

- Nom de la pièce .....................................……….

4

- Numéro (repère) sur l’éclaté ..............................

 QUESTION 2.3 : Déterminer la course théorique de la tige de commande.

Course théorique

Position  « embrayée »

Tige « rentrée »

Position  « débrayée »

Tige « sortie »

Rotation de la roue de 1/6éme de tour

 Sur le schéma ci-dessous (échelle = ½), tracer la tige en position sortie, actionneur en position « débrayée », puis mesurer le déplacement horizontal (course théorique) de la tige. Lors de son mouvement la tige reste parallèle à elle-même.

Pour faciliter la compréhension, certaines pièces ne sont pas représentées.

Le schéma de l’actionneur est représenté à l’échelle ½.

Angle de rotation (entre la position débrayée et embrayée) de la roue dentée =  1/6ème de tour  =  60°.

Résultat mesuré :

Course théorique =  …………..mm

26

Le constructeur impose une course comprise entre 25 et 30mm

Le cahier des charges est-il respecté ?

oui

non

La tige de commande ne sort pas de façon régulière. Elle est entraînée par la roue dentée 5 (voir DR 6/11), et afin de contrôler que l’engrenage roue et vis sans fin n’est pas détérioré, on veut vérifier que le nombre de tours moteur correspond bien à la rotation effectuée par la roue.

Données :

Les capteurs situés respectivement sur la sortie moteur et sur l’arbre de la roue 5 permettent de contrôler la rotation des 2 éléments par l’intermédiaire de l’outil de diagnostic :

- Une course  normale de la tige nécessite une rotation de la roue de :

n roue= 1/6ème de tour (soit environ 0,167 tour)

- Le rapport entre le nombre de tours de la roue et le nombre de tours de la vis sans fin est donné par la formule suivante :

n vis

n roue

Z roue

Z vis

Avec :

- Z roue	= 80

- Z vis 	= 1

 QUESTION 2.4 :  Calculer le nombre de tours théorique faits par la vis sans fin, n vis théorique , dans des conditions de fonctionnement normal :

Calculs :	…………………………………………………………………………………………

n vis / 0,167  = 80  /  1

n vis  = 80 x 0,167   	d’où   n vis = 13,36

…………………………………………………………………………………………

N vis théorique = ………………. .

Résultat :

13,36 tours

 QUESTION 2.5 : La vis sans fin et l’arbre de sortie du moteur électrique sont solidaires. Après démontage, on constate que les surfaces fonctionnelles de l’accouplement sont intactes. Déduire le nombre de tours, nmoteur théorique , faits par le moteur par rapport au nombre de tours théorique de la vis :

Vis sans fin

Moteur électrique

n moteur théorique= ……………….....

13,36 tours

Résultat :

Accouplement intact

À l’aide de l’outil de diagnostic, on constate les rotations suivantes :

Pour obtenir  n roue-diag = 1/6ème de tour, on relève  n moteur-diag  = 16 tours

 QUESTION 2.6 : Reporter ci-dessous,  les données calculées et celles relevées par l’outil de diagnostic puis comparer :

Report des données :

N moteur-diag  =……………………...

N moteur théorique    =……………

16 tours

13,36 tours

oui

non

L’engrenage remplit-il son rôle convenablement ?

Cocher la bonne réponse dans les cases ci-contre :

CHAPITRE 3  Statique

Nous nous proposons de vérifier que l’actionneur d’embrayage est capable de développer un effort suffisant pour effectuer les manœuvres embrayage/débrayage.

Pour cela, il nous faut connaitre l’effort nécessaire à la compression du ressort en diaphragme. La courbe ci-dessous montre l’évolution de la force nécessaire pour comprimer le ressort en diaphragme.

 QUESTION 3.1 : Sur la courbe ci-dessous, relever l’effort maximum que la butée d’embrayage doit exercer sur le ressort en diaphragme pour le comprimer.

1000

 QUESTION 3.2 : Appliquer le principe fondamental de la statique.

F3

point A

point B

point C

La somme des forces extérieures appliquées sur la fourchette est égale au vecteur nul.

Σ F ext / fourchette  = 0	Ecrire uniquement l’équation en projection sur x

+ F1   – F2   – F3   =   0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La somme des moments des forces extérieures au point A est égale au vecteur nul.

Σ MA F ext / fourchette  = 0

– F1 x d1   +  F2 x d2   +   F3 x 0 = 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– 1200 x 54   +   F2 x 163   =   0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 QUESTION 3.3 : Résoudre l’équation des moments.

– 1200 x 54 + F2 x 163 = 0		F2 =  (1200  x 54)  / 163

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Résultat        F2  =  . . . . . . . . . . . .  Newton

397,5

 QUESTION 3.4 : Comparer avec l’effort que peut développer l’actionneur.

F actionneur = 450 N

Cocher la case correspondant à l’affirmation qui vous semble juste.

F actionneur  est supérieur à  F2

F actionneur   est inférieur à  F2

 QUESTION 3.5 : Conclure :

L’actionneur est correctement dimensionné.

L’actionneur n’est pas correctement dimensionné.

CHAPITRE 4  Résistance des matériaux

L’axe de tige n°7 (Maneton coté tige) est soumis à du cisaillement. Nous allons vérifier la condition de résistance.

Roue dentée

Tige

Axe de tige

Clips

Zoom

Données : 		D = Diamètre de l’axe = 5,5mm

S= Surface cisaillée = 23,76mm2  (une seule surface cisaillée)

Effort de cisaillement : T = 400 N

Acier S300, Résistance élastique au glissement : Reg = 150 Mpa

Résistance pratique au glissement : Rpg = Reg  /  k

k : coefficient de sécurité = 5

Contrainte tangentielle :   = T  /  S

Condition de résistance :         < Rpg

 QUESTION 4.1 : Calculer Rpg.

Rpg  =  Reg  /  k   		 Rpg =  150  /  5   		d’où Rpg  = 30 MPa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 QUESTION 4.2 : Calculer

t  =  T  /  S   	 t =  400  /  23,76   	d’où t  = 16,83 Mpa ou N/mm²

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 QUESTION 4.3 : Vérifier la condition de résistance et conclure.

Tau est inférieur à la résistance pratique 	16,83 < 30

L’axe est correctement dimensionné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE 5  Synthèse et diagnostic mécaniques

Ici, nous vous proposons de faire la synthèse des analyses menées durant les études des pages précédentes.

 QUESTION 5.1 : Pour chaque affirmation, cocher une des cases ci-dessous.

oui

non

Chapitre 1 :  Repérage

Tous les éléments et les énergies sont repérés et présents.

oui

non

Tous les éléments réalisant l’étanchéité sont corrects

oui

non

Chapitre 2 :  Cinématique

Tous les mouvements et vitesses sont assurés.

oui

non

Chapitre 3 :  Statique

Les efforts sont conformes aux données « constructeur ».

oui

non

Chapitre 4 :  Résistance des matériaux

Les contraintes respectent le cahier des charges.

 QUESTION 5.2 : Donner le nom du ou des éléments défectueux.

Joint torique de couvercle n°10

Roue dentée  n°5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .