BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Options : Voitures particulières - Véhicules industriels - Motocycles

SESSION 2016

ÉPREUVE E11

ANALYSE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE

Durée : 3 heures					         		Coefficient : 2

DOSSIER RESSOURCES

Le dossier ressources comporte 10 pages numérotées de 1/10 à 10/10.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

TOIT ESCAMOTABLE DE 307 cc

1 - Mise en situation

La Peugeot 307cc est un véritable coupé transformable en cabriolet doté d’un toit rigide escamotable entièrement automatique.

Celui-ci se replie et se loge intégralement dans le coffre. L’habitacle peut accueillir 4 personnes dans des conditions optimales de sécurité.

Le toit escamotable de la 307cc a l’avantage de ne nécessiter aucune intervention manuelle (il est équipé de serrures actionnées par un système hydraulique piloté électroniquement et commandé grâce à un contacteur unique accessible aux 4 passagers).

2 - Présentation du mécanisme

Le toit escamotable est composé de deux ensembles de pièces mécaniques mobiles, l’ensemble volet et tube de coffre et l’ensemble structure toit.

Ensemble volet et tube de coffre

Ouverture coffre bagages				Ouverture coffre / toit

A : Volet de coffre 							F : Caches articulés

B : Deux pantographes permettant l’ouverture                	G : Deux serrures permettant la

du volet de coffre.						      condamnation du tube

C : Garniture de seuil d’entrée					H : Serrure de volet de coffre

D : Tube de coffre

E : Deux pantographes reliant la caisse au tube de coffre.

Système étudié

Ensemble structure toit

Cet ensemble constitue la partie supérieure.

Il est composé des pièces suivantes :

A : Pavillon avec serrures hydrauliques

B : Les custodes

C : Deux demi-mécanismes permettant le

repliage du toit

D : Lunette articulée

E : Cales de réglage.

Le mécanisme de toit est guidé par deux demi-mécanismes symétriques par rapport au plan vertical médian du véhicule.

Un vérin hydraulique actionne chaque demi-mécanisme

3 - Cycle d’ouverture du toit (coupé / cabriolet)

Actionner de façon continue le contacteur,

(implanté entre les sièges avant, dans un boitier)

pour effectuer la manœuvre qui est alors pilotée

par le calculateur :

- descente des quatre vitres

- ouverture du volet de coffre et déploiement des caches articulés,

- ouverture du toit qui se range dans le coffre,

- la tablette vient se mettre en position verticale pour le passage du toit.

- fermeture du volet de coffre.

- remontée des vitres

Le toit réalise un cycle complet (ouverture et fermeture) en 25 secondes environ.

4 - Conditions d’utilisation du toit :

- La tension batterie doit être suffisante (entre 10V et 16V).

- Le tendelet de coffre doit être en position déployé.

- Le coffre doit être fermé

- La température extérieure ne doit pas être inférieure à -20°

- La clé de contact doit être en position +AA ou +CC (moteur tournant ou non)

- Ne pas être en mode économie actif (il suffit de démarrer le moteur pour sortir de ce mode)

- La vitesse du véhicule doit être inférieure à 10 km/h.

5 - Description du système hydraulique

Le calculateur, renseigné sur l’évolution de la manœuvre par des capteurs, pilote un circuit hydraulique. Celui-ci est composé d’une pompe électro-hydraulique et de cinq vérins hydrauliques reliés entre eux par des tuyauteries flexibles :

- deux vérins pour manœuvrer le toit escamotable,

- deux vérins pour ouvrir le coffre,

- un vérin de serrure de pavillon.

Grâce à la possibilité d’inverser le sens de

rotation de la pompe, le calculateur peut

commander les deux vérins de toit soit en ouverture,

soit en fermeture.

6 - Extrait du cahier des charges fonctionnel

Le cahier des charges fonctionnel du toit escamotable de 307CC comporte un certain nombre d’exigences cinématiques, nous allons vérifier si ces exigences sont correctement respectées par le mécanisme.

Encombrement du système :

- Le toit doit rester horizontal au cours du mouvement d’ouverture.

- Le débattement entre la position « pavillon fermé » et la position « haute »  est de 160°.

Conditions à respecter :

- La vitesse d’ouverture du toit doit être inférieure à  2,1 tour/min.

Cette condition est réalisée par un groupe hydraulique dont les caractéristiques techniques sont :

Vérin :	 Course maxi : 110mm

Corps : Ø 20 mm         Tige : Ø 10mm

Pression Maxi : 14 MPa

Vitesse de sortie maxi : 9 mm/s

Pompe :	Débit volumique :	0,19 l/min

7 - Fonctionnement d'un demi-mécanisme de repliage du toit

Le bâti 0 est fixe par rapport à la caisse du véhicule.

Pavillon 7

Vérin corps 1

Vérin tige 2

Levier 4

Bras auxiliaire 6

Biellette 3

Bras moteur 5

A

C

D

B

I

Bâti 0

Position toit escamotable fermé

Position toit escamotable ouvert

Sous l’action du vérin 1+2 et par l’intermédiaire de la biellette 3 et du levier 4, le bras moteur 5 est mis en mouvement de rotation autour de D par rapport au bâti 0.

Le mouvement du bras moteur 5 entraîne le pavillon 7 et le bras auxiliaire 6.

Le bras 6 est animé d’un mouvement de rotation autour du point A par rapport au bâti 0.

La partie supérieure du toit est fixée sur le pavillon 7 et la partie arrière du toit est fixée sur le bras moteur 5.

8 - Vérin 1 + 2  isolé (échelle 3/5)

29

32

26

33

27

31

28

30

NOMENCLATURE

| 29 | 1 | Palier |  | 33 | 1 | Joint torique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | Nez de vérin |  | 32 | 1 | Tige |
| 27 | 1 | Fond de vérin |  | 31 | 2 | Embout |
| 26 | 1 | Tube |  | 30 | 1 | Joint à 2 lèvres |
| Rep | Nbr | Désignation |  | Rep | Nbr | Désignation |

## 9 - Formulaire

V = ω × R

F1 = p × S1

ω =

p : Pression en MPa

F1 : Force en N

S1 : Surface en mm²

D : Diamètre en mm

## 10 - Les principaux types d'ajustement (extrait du GDI)

TOLERANCES ALESAGES

TOLERANCES ARBRES

11 - Hypothèses pour les résolutions statique et cinématique

7

5

6

3

4

0

2

1

B

C

J

A

I

D

E

H

F

G

P toit/7

Hypothèses statique :

-  Le système occupe la position ci-contre.

-  L’étude se fera dans le plan (0,x,z)

-  Le poids des différentes pièces est négligé excepté celui du toit.

-  Les liaisons sont supposées parfaites.

-  L’effort P toit/7 au point G du toit sur le

pavillon est de 250 N.

-  L’effort I 0/1 au point I du bâti sur le vérin est

de 3000 N.

Hypothèses cinématique :

-  Le système occupe la position ci-contre.

-  L’étude se fera dans le plan (0,x,z)

-  La vitesse de sortie du vérin est de 9 mm/s.

-  La vitesse en C du bras moteur 5 par

rapport au bâti 0 est de 0,17 m/s

Z

I 0/1

X

Y

12 - Tableau des liaisons mécaniques

| 13 - Schématisation hydraulique Désignation de la liaison (repère associé) | Exemple | ## Schématisation |  | Mobilités (Degrés de liberté) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plane | Spatiale |  |
| ### Encastrement |  |  |  |  |
| Pivot d’axe (A, {x) |  |  |  |  |
| Glissière d’axe (A, {x) |  |  |  |  |
| ### Glissière ### Hélicoïdale d’axe (A, {x) |  |  |  |  |
| ### Pivot glissant d’axe(A, {x) |  |  |  |  |
| Rotule de centre A |  |  |  |  |
| ### Appui - plan de normale (A, {x) |  |  |  |  |
| ### Linéaire annulaire de centre A d’axe(A, {x) |  |  |  |  |
| ### Linéaire rectiligne de normale(A, {x) de contact (A,y) |  |  |  |  |
| ### Ponctuelle de normale (A, {x) |  |  |  |  |

Tx = ±(pas/2π) ×Rx

Vérin hydraulique à double effet

Vanne /robinet

Réservoir sous pression accumulateur

Accumulateur à gaz

Réservoir à l’air libre, conduite débouchant au-dessus du niveau

Réservoir à l’air libre, conduite débouchant au-dessous du niveau

Raccord rapide auto-obturant accouplé

Raccord rapide auto-obturant désaccouplé

Raccord rapide avec clapet de non-retour

Purgeur à commande manuelle

Déshydrateur

Refroidisseur réfrigérant

Réchauffeur

Clapet de non retour taré

Source d’énergie hydraulique

Source d’énergie pneumatique

Limiteur de débit non réglable

Limiteur de débit réglable

Raccord rotatif à une voie

Diviseur de débit

Filtre crépine

Silencieux pneumatique

Lubrificateur

Limiteur de pression

Réducteur de pression

Pompe hydraulique à cylindrée fixe à un sens de flux

Pompe hydraulique à cylindrée fixe à deux sens de flux

Pompe-moteur à cylindrée fixe à deux sens de flux

Moteur électrique

Moteur thermique

Moteur hydraulique à un seul sens de flux

Compresseur à cylindrée fixe

Moteur pneumatique à un seul sens de flux

Vérin hydraulique simple effet

M

M

Voyant

Mesure de pression

Mesure de température

Débitmètre