BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Options : Voitures particulières - Véhicules industriels - Motocycles

SESSION 2016

ÉPREUVE E11

ANALYSE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE

Durée : 3 heures				         			Coefficient : 2

DOSSIER TRAVAIL

Le dossier travail comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Le dossier travail sera rendu dans son intégralité avec la copie.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Lecture du dossier ressources : 20 minutes

1ère partie - Analyse fonctionnelle : 50 minutes

2ème partie - Vérifier la pression du vérin (étude statique) : 50 minutes

3ème partie - Vérifier la vitesse d’ouverture du toit (étude cinématique) : 60 minutes

Problématique :  	Un client constate une lenteur lors de l’ouverture du toit

escamotable de sa 307cc.

Diagnostic :   	Une fuite est constatée sur un des deux vérins permettant l’ouverture

du toit.

Objectif : 	Après le changement du vérin hydraulique, vérifier que le système répond

bien au cahier des charges fonctionnel.

Démarche :	1ère  partie : Comprendre le fonctionnement du système (analyse)

2ème partie : Vérifier la pression du vérin (étude statique)

3ème partie : Vérifier la vitesse d’ouverture du toit (étude cinématique)

1ère partie : Analyse fonctionnelle (temps conseillé 50 minutes)

Objectif : 	Comprendre le fonctionnement global du système

On donne : 	La mise en situation et la présentation du mécanisme (DR page 2 sur 10)

Le cycle d'ouverture du toit (DR page 3 sur 10)

La description du système hydraulique (DR page 4 sur 10)

Question 1.1 :

À l'aide de la mise en situation, citer un avantage du toit escamotable rigide.

.............................………………………………………………………………………………….

Question 1.2 :

Compléter la fonction globale de l’actigramme A-0 du système :

W : Énergie hydraulique

C : Information conducteur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toit fermé

Toit ouvert

Toit escamotable

Question 1.3 :

Indiquer l’ordre chronologique pour passer de la position coupé à la position cabriolet

A

E

D

C

B

#### Réponse :

Question 1.4 : (voir DR page 4 sur 10)

Compléter le schéma bloc ci-dessous, à l’aide des 6 informations suivantes :

EI

EM

Énergie électrique d’information                             Énergie mécanique

EC

EH

Énergie électrique de commande                           Énergie hydraulique

COFFRE						     SERRURE DE PAVILLON

CONDUCTEUR

Énergie

manuelle

Bouton de commande

Pompe Hydraulique

Réservoir d’huile

Capteurs / Informations

Vitesse de la voiture

Position toit

Pression d’huile

Etc…….

EI

CALCULATEUR ELECTRONIQUE

Groupe hydraulique de commande

2 vérins

2 vérins

1 vérin

EM

TOIT ESCAMOTABLE

Question 1.5 : Lecture d’un schéma hydraulique

À l'aide de la schématisation hydraulique (DR page 10 sur 10), compléter les  quatre repères et les quatre désignations des composants hydrauliques manquants, dans le tableau ci-dessous :

| Rep | Désignations |
| --- | --- |
|  | Distributeur 3/2 à commande électrique rappel par ressort |
| 5 |  |
| 4 |  |
|  | Réservoir à l'air libre |
|  | Vanne réglable |
| 3 |  |
| 7 | Clapet de non-retour |
|  | Limiteur de débit réglable |
| 9 |  |

9

8

7

6

2

5

1

3

4

On donne : 	Le fonctionnement du demi-mécanisme (DR page 5 sur 10)

Le dessin d'ensemble du vérin (DR page 6 sur 10)

Le tableau des liaisons mécaniques (DR page 9 sur 10)

#### Question 1.6 :

#### Repérer les différentes classes d’équivalence CEC sur le schéma cinématique, ci-dessous.

CEC 0 : (bâti 0)

CEC 1 : (vérin corps 1)

CEC 2 : (vérin tige 2)

CEC 3 : (biellette 3)

CEC 4 : (levier 4)

CEC 5 : (bras moteur 5)

CEC 6 : (bras auxiliaire 6)

CEC 7 : (pavillon 7)

Z

X

Y

#### Question 1.7:

#### Dessiner la liaison mécanique

#### manquante dans le rectangle

Question 1.8 :

Donner la nature du mouvement et la liaison entre le corps 26 et la tige 32 (voir DR page 6 sur 10) en complétant le tableau ci-dessous :

Tige 32

Corps 26

Mouvement possible : inscrire 1, pas de mouvement : inscrire 0

Y

| Mouvement Corps / Tige |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Translation |  |  | Rotation |  |  |
| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| Liaison : |  |  |  |  |  |

Z

Corps 26

X

Question 1.9 :

Sur les dessins ci-contre, colorier les surfaces fonctionnelles entre le corps 26 et la tige 32.

Question 1.10 :

À l'aide du tableau sur les ajustement (DR page 7 sur 10), cocher ci-dessous, l'ajustement entre le corps 26 et la tige 32.

Ø 20 H6k5

Ø 20 H7g6

Ø 20 H7p6

2ème partie : Vérifier la pression du vérin  (temps conseillé 50 minutes)

Démarche : Étude de l’étanchéité ; Isolement du pavillon 7 ; Isolement du vérin 1 + 2 ;

Calcul de la pression du vérin

Question 2.1 : Étude de l’étanchéité (voir DR page 6 sur 10)

Compléter le tableau ci-dessous, en donnant les types d’étanchéité des pièces étudiées, ainsi que les repères des joints correspondants :

| Pièces étudiées | Type d’étanchéité (cocher les bonnes réponses) | Repère du joint |
| --- | --- | --- |
| 26 et 32 | STATIQUE DYNAMIQUE DIRECTE INDIRECTE |  |
| 28 et 32 | STATIQUE DYNAMIQUE DIRECTE INDIRECTE |  |

Question 2.2 : On isole le pavillon 7   (voir DR page 8 sur 10 : hypothèses statique)

Bilan des actions mécaniques extérieures sur le pavillon 7.

Compléter le tableau ci-dessous. Mettre un ? lorsque la réponse est inconnue.

| Actions | Point d’application | Direction / Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |

Question 2.3 : Réaliser le dynamique des forces ci-dessous.

Dynamique des forces

Échelle des forces :

1mm           10 N

Origine du dynamique

×

G

B

C

7

Direction de l’action en B

P toit/7

Question 2.4 : Après résolution, compléter entièrement le tableau dessous :

| Actions | Point d’application | Direction / Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G |  |  |  |
|  | B |  |  |  |
|  | C |  |  |  |

Après l’étude statique des pièces 3 à 6, on détermine l’effort en I0/1, soit 3000 N

Étude du vérin hydraulique 1 + 2, dans la position isolée, ci-dessous :

I

F

Question 2.5 :

Sachant que la biellette 3 et le levier 4 agissent en F sur la tige du vérin 2 comme une seule force notée :  F (4+3/)2.

En fonction de la représentation de l’effort en I, représenter à l’échelle, sur le dessin ci-contre, l’effort  F 4+3/2.

Question 2.6 :

À quelle sollicitation est soumis le vérin 1+2 ?

Entourer la bonne réponse.

Cisaillement     -     Traction    -           Flexion

Compression     -    Torsion

F

2

1

I

I 0/1

Question 2.7 :  (voir DR page 4 sur 10 et DR page 7 sur 10)

À l’aide des dimensions du vérin et du formulaire, calculer la surface active du piston.

………………………..…………………………….………………………………………………..

...……………………..…………………………….………………………………………………...

Réponse :  Surface active du piston =

…...…………………..………………….

………………………..…………………

Puis calculer la pression nécessaire lors de la sortie de la tige.

………………………..…………………………….………………………………………………..

...……………………..…………………………….………………………………………………...

…...…………………..………………….

Réponse :  pression =

………………………..…………………

Question 2.8 : VÉRIFICATION / CONCLUSION  (voir DR page 4 sur 10)

Non

Oui

Le changement du vérin répond-il au cahier des charges fonctionnel ?

Justifier :

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

3ème partie : Vérifier la vitesse d’ouverture du toit  (temps conseillé 60 minutes)

Objectif : 	La vitesse d’ouverture du toit doit être inférieure à 2,1 tour/min.

Vérifier que le système répond bien au cahier des charges fonctionnel.

Démarche :	Étude du vérin 1+2 et du levier 4 ; Étude du bras moteur 5

Étude du vérin hydraulique 1+2 et du levier 4 (voir DR page 8 sur 10 : hypothèses cinématique)

Question 3.1 : Donner le mouvement de 2 par rapport à 1 : ……………………………

║V F2/1 ║= 9 mm/s,

Question 3.2 : Sachant que la  vitesse de sortie de la tige 2 est de

tracer et repérer, sur la figure1, V F2/1.

Question 3.3 : Donner le mouvement de 4 par rapport à 0 : ……………………………

V F4/0.

Question 3.4 : Tracer et repérer, sur la figure 1, le support de la vitesse

V F1/0

V F4/0

V F1/0

Question 3.5 : On donne le support de            et la composition des vitesses au point F.

Déterminer graphiquement, sur la figure 1, les vitesses            et

V F4/0                  V F2/1

V F1/0

V F2/1

Composition des vitesses en F :                =                 +

F

1

2

4

E

Support de

V F1/0

0

Composition des vitesses en F :               =               +

Echelle des vitesses : 1 mm         0,2 mm/s

║ V F4/0 ║ = …………………

Réponses :

Figure 1

║ V F1/0 ║ = …………………

Après l’étude de la biellette 3 et du bras moteur 5 , on détermine la vitesse en C entre 5 et 0 soit 0,17 m/s

Étude du bras moteur 5    (voir DR page 8 sur 10 : hypothèses cinématique)

Question 3.6 : Donner le mouvement de 5 par rapport à 0 : ……………………………

Question 3.7 :  Sachant que le point D est le Centre Instantané de Rotation (CIR) du bras moteur 5 par rapport au bâti 0,

et que ǁVC5/0ǁ = 0,17 m/s   =   170 mm/s, compléter le tableau ci-dessous :

| Vitesse étudiée | Point d’application | Support de la vitesse | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VC5/0 |  |  |  |  |

Question 3.8 : Tracer et repérer  VC5/0  sur la figure 2.

Échelle des vitesses : 1 mm             4,25 mm/s

C

H

D

5

0

V H 5/0

N5/0 ou ω5/0

Figure 2

Question 3.9 : Sachant que DC = 860 mm et que et que ǁVC5/0ǁ = 0,17 m/s,

calculer la vitesse angulaire ω5/0 : (arrondir à 10 ˉ³)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

C

H

D

5

0

V H 5/0

Réponse :  ω5/0  =

N5/0 ou ω5/0

Calculer la vitesse de rotation N5/0 :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Réponse :  N5/0  =

Question 3.10 : VÉRIFICATION / CONCLUSION  (voir DR page 4 sur 10)

En fonction de la vitesse de rotation N5/0, trouvée à la question 3.9,

Non

Oui

peut-on valider le changement  du vérin ?

Justifier :

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

………………………..…………………………….………………………………………………..