## Schéma cinématique

Hypothèses:

Les liaisons sont supposées parfaites, sans frottement.

Le poids propre des pièces est négligé.

Vitesse d'entrée NS2S1=3350trsmn, sens positif

Unités :  forces en newton ( N  ) , moments en mètre.Newton (m.N )

TABLEAU RECAPITULATIF DES COORDONNEES DES CENTRES DES DIFFERENTES LIAISONS

| Nom | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 12.268 | 23.14 | -16 |
| B | -15.4616 | 8.2 | 6 |
| D | -3.556 | 8.2 | 0 |
| F | -9.52 | 11.4 | 9 |
| H | 0 | -35 | 0 |
| I | 0 | -110 | 0 |
| J | 0 | -72.5 | 0 |
| I | 12.268 | 23.14 | -40 |

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES ROUES DENTEES

| Engrenage | Nom des roues | Nombre de dents z | Diamètre primitif d | Denture | Angle d'hélice | Module réel m | Angle de pression  | Sens de l'hélice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roue | S3' | 29 | 23.81 | Hélicoidale | 13° | 0.8 | 20° | droite |
| Vis sans fin | S2 | 2 filets | 7.11 |  |  = 13° | 0.8 | 20° | droite |
| axes | S3 | 15 | 13.5 | Droite |  | 0.9 | 20° |  |
| paralléles | S4 | 55 | 49.5 | Droite |  | 0.9 | 20° |  |

## Caractérisation des liaisons

C'est l'indication de chaque liaison en précisant les directions de celles ci ( Exemples : Liaison glissière de direction Oz ; liaison ponctuelle de normale Oy ; liaison pivot d'axe Ox ; liaison pivot glissant d'axe Ex )
	Caractériser les différentes liaisons par rapport au schéma cinématique

| Repère de liaison | Nom de la liaison | Caractéristiques de la liaison |
| --- | --- | --- |
| Liaison L1 | Linéaire annulaire | d'axe Hy |
| Liaison L2 | rotule | d'axe Iy |
| Liaison L3 | pivot | d'axe Az |
| Liaison L4 | pivot | d'axe Bz |

Calculer le rapport r1=NS3'/S1NS2/S1et en déduire NS3'/S1

r1= NS3'/S1NS2/S1= dS2dS3'=zS2zS3'⇒r1=229

NS3'/S1=r1∗NS2/S1=229*3350trsmn=231trsmn

Calculer le rapport r2=NS4/S1NS3/S1

r2= NS4/S1NS3/S1=dS3dS4=zS3zS4⇒r2=1555

Comparer NS3/S1 et NS3'/S1 :		NS3/S1=NS3'/S1

Calculer le rapport r=NS4/S1NS2/S1et en déduire NS4/S1

r=NS4/S1NS2/S1=NS4/S1NS3/S1∗NS3'/S1NS2/S1=dS3dS4∗dS2dS3'=zS4zS3∗zS3'zS2⇒r=r2∗r1=1555∗229=6319

NS4/S1=r∗NS2/S1=6319*3350trsmn=63trsmn

## Introduction des données

Lancer SW

Charger le mécanisme Valeo10 dans le repertoire Professeur\motoreducteur

Description des liaisons

Les  liaisons sont déjà  introduites dans le mécanisme.

Les liaisons en H et I ont été remplacées par une liaison pivot de centre J.

Description des efforts

Les efforts connus et inconnus sont déjà introduits dans le mécanisme

Analyse du mécanisme

Le mécanisme présente alors un degré de mobilité de 1

## Exploitation des résultats

Indiquer les vitesses suivantes :

NS3/S1= - 231trsmn

NS4/S1= 63trsmn

1.	Isoler l'ensemble S3	( S3 = S3 + S3' ) 
	Inventaire des actions extérieures

AS1→S3		AS2→S3			AS4→S3

2.	Ecrire le torseur des actions extérieures au centre de laison sous leur forme générale dans la base générale de la manière suivante

Ts1→s3=Xs1→s3Ls1→s3Ys1→s3Ms1→s3Zs1→s3Ns1→s3 	Ts1→s3=216311.8−3025.7−2810 ‖Radial=2183NAxial=281NMomentradial=13m.N

Ts2→s3=−4550−121802810 ‖Tangentiel=1218NRadial=455NAxial=281N		Ts4→s3=−170701520000‖Tangentiel=2142NRadial=782NAxial=0N

3	Sur le dessin de l'engrenage roue et vis sans fin

Représenter :	- l'angle d'hélice
			- l'angle de pression
			- l'action mécanique de S3©→S2 au point D

4.	Isoler l'ensemble S4
	Inventaire des actions extérieures

AS1→S4		AS3→S4			Aext→S4

5.	Ecrire le torseur des actions extérieures au centre de liaison sous leur forme générale dans la base générale de la manière suivante

Ts1→s3=Xs1→s3Ls1→s3Ys1→s3Ms1→s3Zs1→s3Ns1→s3 	Ts1→s4=−17073815204200 ‖Radial=2286NAxial=0NMomentradial=57m.N

Ts3→s4=17070−1520000 ‖Tangentiel=2149NRadial=782NAxial=0N				Text→s4=00000−53

6	Sur le dessin de l'engrenage à axes paralléles

Représenter :	- l'angle d'hélice
			- l'action mécanique de S3→S4 au point F

Pour faciliter la compréhension , 1 seul filet a été représenté sauf en coupe A-A

Repérer les composantes sur Fx , Fy , les composantes tangentielles et radiales