## Schéma cinématique

Hypothèses:

Les liaisons sont supposées parfaites, sans frottement.

Le poids propre des pièces est négligé.

Vitesse d'entrée NS2S1=3350trsmn, sens positif

Unités :  forces en newton ( N  ) , moments en mètre.Newton (m.N )

TABLEAU RECAPITULATIF DES COORDONNEES DES CENTRES DES DIFFERENTES LIAISONS

| Nom | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 12.268 | 23.14 | -16 |
| C | 15.4616 | -8.2 | 6 |
| E | 3.556 | -8.2 | 0 |
| G | 14.777 | -1.4848 | 9 |
| H | 0 | -35 | 0 |
| I | 0 | -110 | 0 |
| J | 0 | -72.5 | 0 |
| L | 12.268 | 23.14 | -40 |

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES ROUES DENTEES

| Engrenage | Nom des roues | Nombre de dents z | Diamètre primitif d | Denture | Angle d'hélice | Module réel m | Angle de pression a | Sens de l'hélice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roue | S3' | 29 | 23.81 | Hélicoidale | 13° | 0.8 | 20° | gauche |
| Vis sans fin | S2 | 2 filets | 7.11 |  | g = 13° | 0.8 | 20° | gauche |
| axes | S3 | 15 | 13.5 | Droite |  | 0.9 | 20° |  |
| paralléles | S4 | 55 | 49.5 | Droite |  | 0.9 | 20° |  |

## Caractérisation des liaisons

C'est l'indication de chaque liaison en précisant les directions de celles ci ( Exemples : Liaison glissière de direction Oz ; liaison ponctuelle de normale Oy ; liaison pivot d'axe Ox ; liaison pivot glissant d'axe Ex )
	Caractériser les différentes liaisons par rapport au schéma cinématique

| Repère de liaison | Nom de la liaison | Caractéristiques de la liaison |
| --- | --- | --- |
| Liaison L1 |  |  |
| Liaison L2 |  |  |
| Liaison L3 |  |  |
| Liaison L4 |  |  |

Calculer le rapport r1=NS3'/S1NS2/S1et en déduire NS3'/S1

r1=

NS3'/S1=

Calculer le rapport r2=NS4/S1NS3/S1

r2=

Comparer NS3/S1 et NS3'/S1

Calculer le rapport r=NS4/S1NS2/S1et en déduire NS4/S1

r=

NS4/S1=

## Introduction des données

- Lancer SW

- Charger le mécanisme Valeo20 dans le repertoire Professeur\motoreducteur

- Description des liaisons

- Les  liaisons sont déjà  introduites dans le mécanisme.

- Les liaisons en H et I ont été remplacées par une liaison pivot de centre J.

- Description des efforts

- Les efforts connus et inconnus sont déja introduits dans le mécanisme

- Analyse du mécanisme

- Le mécanisme présente alors un degré de mobilité de 1

## Exploitation des résultats

Indiquer les vitesses suivantes :

NS3/S1=

NS4/S1=

1.	Isoler l'ensemble S3	( S3 = S3 + S3' )
	Inventaire des actions extérieures

2.	Ecrire le torseur des actions extérieures au centre de laison sous leur forme générale dans la base générale de la manière suivante

3.	Sur le dessin de l'engrenage roue et vis sans fin

Représenter :	- l'angle d'hélice
			- l'angle de pression
			- l'action mécanique de S3©→S2 au point E

4.	Isoler l'ensemble S4
	Inventaire des actions extérieures

5.	Ecrire le torseur des actions extérieures au centre de liaison sous leur forme générale dans la base générale de la manière suivante

6	Sur le dessin de l'engrenage à axes parallèles

Représenter :	- - l'angle de pression 
			- l'action mécanique de S3→S4 au point G

Pour faciliter la compréhension , 1 seul filet a été représenté sauf en coupe A-A

Repérer les composantes sur Fx , Fy , les composantes tangentielles et radiales